Maksymilian Jung 148378                                                                                                                                      Data: 11.01.2023

Mateusz Tychowski 150257

Sprawozdanie: “Kalibracja empirycznego modelu propagacyjnego”

- Parametry pomiaru:

  - Częstotliwość sygnału: 546.775MHz

  - Poziom szumu (dBm/RBW):  -105dBm

  - Progowa moc odbierana (powyżej której pomiar uznawany jest za wiarygodny): -22.14dBm

  - Położenie odbiornika na siatce (x0,y0) w m: x0 = 29, y0 = 17

  - Położenie odbiornika (piętro): 0

  - Wysokość jednej kondygnacji (m): 4m

- Wyniki pomiarów:

| X | Y | di | ni | PRX [dBm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parter |  |  |  |  |
| 57 | 14 | 28,16 | 0 | -76,5 |
| 52 | 14 | 23,19 | 0 | -56 |
| 51 | 15 | 22,09 | 0 | -63 |
| 52 | 22 | 23,54 | 0 | -92 |
| 48 | 14 | 19,24 | 0 | -61 |
| 48 | 15 | 19,1 | 0 | -69 |
| 43 | 13 | 14,56 | 0 | -56 |
| 43 | 14 | 14,32 | 0 | -59 |
| 39 | 13 | 10,77 | 0 | -52 |
| 34 | 13 | 6,4 | 0 | -46 |
| 32 | 12 | 5,83 | 0 | -34 |
| 29 | 13 | 4 | 0 | -39 |
| 26 | 11 | 6,71 | 0 | -57 |
| 20 | 12 | 10,3 | 0 | -49 |
| 18 | 10 | 13,04 | 0 | -71 |
| 3 | 15 | 26,08 | 0 | -65 |
| 10 | 14 | 19,24 | 0 | -67 |
| 15 | 19 | 14,14 | 0 | -63 |
| 7 | 21 | 22,36 | 0 | -73 |
| 13 | 25 | 17,89 | 0 | -57 |
| 9 | 27 | 22,36 | 0 | -63 |
| 7 | 30 | 25,55 | 0 | -72 |
| 9 | 34 | 26,25 | 0 | -73 |
| 10 | 37 | 27,59 | 0 | -71 |
| 10 | 39 | 29,07 | 0 | -82 |
| 10 | 44 | 33,02 | 0 | -78 |
| 9 | 47 | 36,06 | 0 | -80 |
| 12 | 48 | 35,36 | 0 | -62 |
| 8 | 54 | 42,54 | 0 | -96 |
| 9 | 59 | 46,52 | 0 | -92 |
| 10 | 60 | 47,18 | 1 | -90 |
| 10 | 56 | 43,57 | 1 | -81 |
| 10 | 52 | 40,02 | 1 | -80 |
| 8 | 47 | 36,84 | 1 | -83 |
| 8 | 43 | 39,15 | 1 | -80 |
| 10 | 43 | 32,45 | 1 | -76 |
| 10 | 41 | 30,87 | 1 | -71 |
| 8 | 39 | 30,68 | 1 | -82 |
| 10 | 37 | 27,87 | 1 | -64 |
| Piętro2 |  |  |  |  |
| 8 | 34 | 27,31 | 1 | -76 |
| 9 | 29 | 23,66 | 1 | -67 |
| 6 | 25 | 24,68 | 1 | -56 |
| 7 | 22 | 22,91 | 1 | -69 |
| 9 | 13 | 20,78 | 1 | -63 |
| 14 | 10 | 17,03 | 1 | -64 |
| 20 | 10 | 12,08 | 1 | -65 |
| 23 | 11 | 9,38 | 1 | -64 |
| 26 | 11 | 7,81 | 1 | -56 |
| 27 | 13 | 6 | 1 | -59 |
| 29 | 12 | 6,4 | 1 | -57 |
| 31 | 13 | 6 | 1 | -54 |
| 24 | 13 | 7,55 | 1 | -61 |
| 37 | 14 | 9,43 | 1 | -59 |
| 40 | 14 | 12,08 | 1 | -56 |
| 42 | 14 | 13,93 | 1 | -63 |
| 45 | 14 | 16,76 | 1 | -71 |
| 47 | 15 | 18,55 | 1 | -83 |
| 49 | 15 | 20,49 | 1 | -73 |
| 52 | 15 | 23,43 | 1 | -69 |
| 53 | 20 | 24,52 | 1 | -80 |
| 52 | 19 | 24,43 | 2 | -81 |
| 52 | 15 | 24,43 | 2 | -80 |
| 48 | 15 | 20,71 | 2 | -79 |
| 47 | 15 | 19,8 | 2 | -73 |
| 45 | 13 | 18,33 | 2 | -67 |
| 43 | 13 | 16,61 | 2 | -69 |
| 40 | 13 | 14,18 | 2 | -60 |
| 37 | 12 | 12,37 | 2 | -59 |
| 31 | 12 | 9,64 | 2 | -59 |
| 29 | 13 | 8,94 | 2 | -64 |
| 25 | 13 | 9,8 | 2 | -62 |
| 22 | 10 | 12,73 | 2 | -65 |
| 15 | 10 | 17,58 | 2 | -73 |
| Pietro1 |  |  |  |  |
| 18 | 13 | 14,18 | 2 | -70 |
| 8 | 9 | 23,85 | 2 | -73 |
| 3 | 8 | 28,65 | 2 | -75 |
| 2 | 13 | 28,44 | 2 | -71 |
| 9 | 16 | 21,56 | 2 | -78 |
| 9 | 21 | 21,91 | 2 | -72 |
| 9 | 26 | 23,35 | 2 | -74 |
| 9 | 30 | 25,16 | 2 | -75 |
| 9 | 33 | 26,83 | 2 | -64 |
| 9 | 36 | 28,72 | 2 | -75 |
| 9 | 39 | 30,79 | 2 | -76 |
| 9 | 42 | 33 | 2 | -72 |
| 9 | 43 | 33,76 | 2 | -65 |
| 9 | 46 | 36,12 | 2 | -69 |
| 9 | 50 | 39,41 | 2 | -73 |
| 9 | 54 | 42,81 | 2 | -80 |
| 10 | 60 | 47,69 | 2 | -79 |

- Estymowane parametry modelu propagacyjnego

A= -22,94

γ= 34,32

∆L= 1,4058

Parametr γ zbliżone do wartości γ dla środowiska Office w częstotliwości 0.9GHz

Wykres wartości mocy odebranej yi (uzyskanych z użyciem estymowanych parametrów) w funkcji wartości di. Oś x w skali logarytmicznej! Osobne serie (np. inne kolory) dla ni=0, dla ni=1 oraz ni=2.

Mapa punktów (xi,yi)

Wartość średnia: -4.5*e-6 oraz odchylenie standardowe: 6.9532 dla różnicy między modelem i wartością pomiarów tzn. ei.

Czy wartości zbliżone do raportu ITU?

Mocno różnią się od tych podanych w ITU.

Histogram błędu (wartości ei)

Czy można podejrzewać, że cieniowanie radiowe ma charakter logarytmiczno-normalny?

Widać że histogram jest bardzo zbliżony do wartości rozkładu logarytmiczno-normalnego, najwięcej wartości jest wokół zera- nie ma/ bardzo mały błąd.

Na histogramie widać również, że pojawiały się wartości z dużym błędem.